این اسکریپت هم دقیقاً یک **اسکریپت استنتاج و ارزیابی بین‌روزی (Inference / Evaluation)** برای آزمایش حذف ویژگی مدت‌زمان جریان (`without_flow_duration`) است.

---

### ۱. آیا این کد خودش مدل را آموزش می‌دهد یا از جایی برمی‌دارد؟

این کد **مدل را آموزش نمی‌دهد**، بلکه مدل و فایل‌های جانبی آموزش‌دیده را **از دیسک بارگذاری (Load) می‌کند**.

* **دلیل در کد:**

در ابتدای تابع `evaluate()`:

```python

model = joblib.load(model_path('xgb_model.joblib'))

scaler = joblib.load(model_path('scaler_xgb.joblib'))

with open(model_path('xgb_metadata.json'), encoding='utf-8') as f:

metadata = json.load(f)

```

هیچ دستور برازش یا یادگیری (`fit`) وجود ندارد؛ کد فقط داده‌های تست را پردازش کرده و متد `predict_proba` را جهت ارزیابی اجرا می‌کند.

---

### ۲. ورودی‌های کد و مدل (Inputs)

1. **فایل‌های مدل و آرتیفکت‌های آموزش (از مسیر `results/xgb_without_flow_duration/`):**

* `xgb_model.joblib`: مدل آموزش‌دیده XGBoost بدون ویژگی‌های گروه `Flow_Duration`.

* `scaler_xgb.joblib`: ترنسفورمر استانداردسازی ویژگی‌ها (`StandardScaler`).

* `xgb_metadata.json`: اطلاعات ویژگی‌های استفاده‌شده و مقدار آستانه بهینه (`best_threshold`).

2. **دیتاست ورودی برای تست:**

* دیتاست ترافیک روز چهارشنبه: `Wednesday-workingHours.pcap_ISCX.csv`.

* این فایل در قالب چانک‌های ۵۰,۰۰۰ تایی خوانده شده، ستون‌های نامعتبر حذف، ویژگی‌ها اسکیل، و برچسب آن باینری می‌شود (0 برای بنین / نرمال و 1 برای DDoS).

---

### ۳. خروجی‌های کد (Outputs)

تمامی خروجی‌ها در مسیر `results/xgb_without_flow_duration_wednesday/` ذخیره می‌شوند:

#### الف) فایل‌های متنی داده‌ای (JSON):

برخلاف اسکریپت‌های قبل که یک فایل مشترک می‌ساختند، این اسکریپت نتایج را در **۳ فایل JSON مجزا** تفکیک می‌کند:

1. **`wednesday_eval_default.json`**: متریک‌های عملکردی برای آستانه پیش‌فرض ۰.۵۰ به همراه بنچمارک سخت‌افزار و تاخیر.

2. **`wednesday_eval_calibrated.json`**: متریک‌های عملکردی برای آستانه کالیبره‌شده به همراه بنچمارک سخت‌افزار و تاخیر.

3. **`wednesday_eval_comparison.json`**: مقایسه هم‌زمان نتایج دو آستانه و متریک‌های مشترک (ROC-AUC, PR-AUC, Latency stats, Peak Memory, Avg CPU).

#### ب) ۱۱ نمودار آکادمیک (با رزولوشن 300 DPI و فونت Times New Roman):

1. **`confusion_matrix_xgb_default.png`**: ماتریس درهم‌ریختگی آستانه ۰.۵۰.

2. **`confusion_matrix_xgb_calibrated.png`**: ماتریس درهم‌ریختگی آستانه کالیبره‌شده.

3. **`metrics_bar_chart_xgb_default.png`**: نمودار میله‌ای متریک‌های هفت‌گانه برای آستانه ۰.۵۰.

4. **`metrics_bar_chart_xgb_calibrated.png`**: نمودار میله‌ای متریک‌های هفت‌گانه برای آستانه کالیبره‌شده.

5. **`metrics_bar_chart_xgb.png`**: نمودار میله‌ای مقایسه مستقیم Side-by-Side بین دو آستانه.

6. **`xgb_wednesday_roc_pr_curves.png`**: دو منحنی تشخیصی ROC و Precision-Recall در کنار هم.

7. **`latency_percentiles_xgb.png`**: صدک‌های تاخیر استنتاج تک‌نمونه‌ای (P50، P90، P95، P99 برای ۵۰۰۰ نمونه با اندازه دسته ۱).

8. **`xgb_probability_distribution_default.png`**: توزیع احتمالات پیش‌بینی‌شده برای ترافیک نرمال و حمله با مرز آستانه ۰.۵۰.

9. **`xgb_probability_distribution_calibrated.png`**: توزیع احتمالات کلاس‌ها با مرز آستانه کالیبره‌شده.

10. **`memory_usage_over_time_xgb.png`**: ردپای مصرف حافظه RAM در طول زمان اجرای استنتاج همراه با خط قرمز بودجه ۱ گیگابایت.

11. **`cpu_usage_over_time_xgb.png`**: درصد استفاده از CPU در طول فرآیند ارزیابی.